‍‍

Bouwbesluit

Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem

- Realisatieproces

- Eindresultaat

Periodieke controle

‍

KOMO®‍

Procescertificaat

| Uitgegeven |  |  | Vervangt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geldig tot | Onbepaald |  | D.d. |  |  |
| Pagina | 1 van 3 |  |  | ‍ |  |
| Montage van in het werk af te werken systeemwanden VERKLARING VAN CI ‍Dit procescertificaat is op basis van BRL 9600-01 “Afbouwwerkzaamheden” d.d. dd-mm-2022 en BRL 9600-06 ”Montage van in het werk af te werken systeemwanden” d.d. «datum», afgegeven conform het CI-Reglement voor Certificatie. Het kwaliteitssysteem, het proces van realisatie en het eindresultaat van dit proces worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart CI dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat: - Dit proces van de certificaathouder bij voortduring voldoet aan de eisen zoals vermeld in de hierboven genoemde beoordelingsrichtlijnen; - Het eindresultaat van dit proces van de certificaathouder op het moment van oplevering voldoet aan en de prestaties levert zoals aangegeven in de in de hierboven vermelde BRL en deel-BRL; - De prestaties van de niet-dragende binnenwanden gerealiseerd door de certificaathouder voldoen aan de in dit procescertificaat opgenomen eisen van het Bouwbesluit. CI |  |  |  |  |  |  |
| ‍ Dit procescertificaat is opgenomen in het overzicht op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl. Gebruikers van dit procescertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van CI: www.CI.nl. |  |  |  |  |  |  |
| Certificaathouder Tel. Fax |  |  |  |  | Kamer van koophandel |  |

‍

1.	specificatie proces

Dit procescertificaat heeft betrekking op het proces voor de montage van in het werk af te werken systeemwanden en de prestatie van het eindresultaat van dit proces.

De uitvoering van het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 5 van BRL 9600-01 en BRL 9600-06.

De prestatie van het eindresultaat van het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 4 van BRL 9600-01 en BRL 9600-06.

2.	MERKEN EN AANDUIDINGEN

In de contractstukken over de uitvoering van de in dit procescertificaat bedoelde processen wordt vermeld:

- Uitvoering onder KOMO®-procescertificaat gevolgd door het certificaatnummer.

Op de documenten die betrekking hebben op de uitvoering en het resultaat van het proces mag het KOMO®-woordmerk of het KOMO®-beeldmerk worden aangebracht gevolgd door het certificaatnummer «nummer». De uitvoering van het beeldmerk is als volgt:

3.	termen en definities

In het werk af te werken systeemwand: niet-dragende binnenwand zoals bedoeld in BRL 1003 welke is opgebouwd uit een frame, al dan niet voorzien van isolatie, met aan één of weerszijden enkele of meerlaagse beplating. De beplating kan onder andere gipsplaat of gipsvezelplaat zijn.

4.	PRESTATIES VAN HET EINDRESULTAAT VAN HET PROCES

4.1	PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT/BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

| BOUWBESLUITINGANG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Art. | Leden | Afdeling | Grenswaarde/bepalingsmethode | Prestatie |
| 2.1 | 2.2 2.3 2.4 | - 1, 2 1, 2, 3 | Algemene sterkte van de bouwconstructie | NEN-EN 1990 NEN-EN 1991-1-1 (stootbelasting) | Conform het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat maar ten minste bestand tegen: 1. een gelijkmatige belasting van 230 N/m². 2. excentrische belasting van 50 kg. 3. schokbelasting van 10 Nm. 4. schokbelasting 240 Nm. De vormveranderingen t.g.v. excentrische belasting van 50 kg is < 0,002 x hoogte wand met een maximum van 5 mm. De vormverandering bij schokbelasting van 120 Nm is voor de niet-dragende binnenwanden, 0,016 x hoogte van de wand met maximum van 40 mm. |
| 2.8 | 2.57 2.58 2.60 | - - - | Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie f) | Brandklasse A1 volgens NEN-EN 13501-1 | Niet beoordeeld of conform het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat. |
| 2.9 | 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 | 1 1 t/m 5 1, 2 1 1 | Beperking ontwikkelen brand en rook | Bijdrage brandvoortplanting ten minste brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1 Rookklasse ten minste s2 volgens NEN-EN 13501-1 | Conform het van toepassing zijnde attest of productcertificaat maar ten minste Brandklasse D en rookklasse s2. |
| 2.10 | 2.84 | 1 t/m 4 | Beperking uitbreiding van brand f) | WBDBO ≥ 30 minuten volgens NEN 6068 | Niet beoordeeld of conform het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat. |
| 2.11 | 2.94 2.95 9.96 | 1 t/m 3 - - | Verdere beperking van uitbreiding van brand en verspreiding van rook f) | WBDBO ≥ 30 minuten volgens NEN 6068 | Niet beoordeeld of conform het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat. |
| 2.12 | 2.107 2.109 2.110 | 1, 2 - - | Vluchtroutes f) | WBDBO ≥ 20 of ≥ 30 minuten volgens NEN 6068 | Niet beoordeeld of conform het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat. |
| 2.15 | 2.130 | - | Inbraakwerendheid f) | Ten minste weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 | Niet beoordeeld of conform het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat. |

| BOUWBESLUITINGANG, vervolg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Art. | Leden | Afdeling | Grenswaarde/bepalingsmethode | Prestatie |
| 3.1 | 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 | - 1 t/m 4 1 t/m 5 - - | Bescherming tegen geluid van buiten f) | Karakteristieke geluidwering ≥ 20 dB(A) volgens NEN 5077 | Niet beoordeeld of conform het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat. |
|  |  |  | Bescherming tegen industrie-, weg- of spoorweglawaai f) | Karakteristieke geluidwering is niet kleiner dan het verschil tussen in hw-besluit vermelde hoogst toelaatbare geluidsbelasting en 35 dB(A) bij industrielawaai en 33 dB bij weg- of spoorweglawaai |  |
|  |  |  | Bescherming tegenf) luchtvaartlawaai | Karakteristieke geluidwering is niet kleiner dan 30 dB. Het karakteristieke geluidniveau in een verblijfsgebied is ten hoogste 33 dB |  |
| 3.3 | 3.13 3.14 | - - | Beperking van galm, nieuwbouw f) | Geluidsabsorptie bepaald volgens NEN-EN 12354-6 | Niet beoordeeld of conform het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat. |
| 3.4 | 3.16 3.17 3.17a 3.19 | 1 t/m 4 1 t/m 7 1, 2, 3 - | Geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw f) | Het karakteristieke luchtgeluidniveau-verschil, DnT,A,k, niet kleiner dan 47 dB of 52 dB volgens NEN 5077 | Niet beoordeeld of conform het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat. |
|  |  |  |  | Het gewogen contact-geluidniveau, LnT,A,k, niet groter is dan 54 dB, 59 dB of 64 dB volgens NEN 5077 |  |
| 3.5 | 3.21 3.22 3.23 | 1 t/m 4 1, 2 1, 2 | Wering van vocht f) | Waterdicht volgens NEN 2778 | Niet waterdicht |
|  |  |  |  | Controle prestaties conform tabel 3,26: factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte ten minste 0,5 of 0,65 volgens NEN 2778 | Niet beoordeeld of conform het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat. |
|  |  |  |  | Wateropname gemiddeld ≤ 0,01 kg/(m²·s1/2) en overal ≤ 0,2 kg/(m²·s1/2) volgens NEN 2778 | Niet beoordeeld of conform het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat. |
| 3.10 | 3.69 3.70 | 1, 2, 3 1, 2, 3 | Bescherming tegen ratten en muizen f) | Geen openingen breder dan 0,01 m | Aan eisen wordt voldaan |
| 5.1 | 5.3 5.4 5.6 5.7 | - - 1, 4 en 5 5.7 | Energiezuinigheid f) | Warmteweerstand volgens NTA 8800 | Berekening EPC met waarden uit attest. |
|  |  |  |  | Nieuwbouw (voor scheidingswanden tussen verwarmde en niet verwarmde ruimten): Rc ≥ 4,7 m²·K/W |  |
|  |  |  |  | Verbouw: Rc ≥ 1,4 m²·K/W |  |
|  |  |  |  | Luchtvolumestroom (van het totaal aan gebieden en ruimten) ≤ 0,2 m³/s volgens NEN 2686 | Niet beoordeeld of conform het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat. |

f) = facultatief

Zie voor de prestaties van het eindresultaat die vanuit Bouwbesluit 2012 van toepassing zijn hoofdstuk 4 van beoordelingsrichtlijn BRL 1003 of het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat.

4.2	OVERIGE PRESTATIES VAN HET EINDRESULTAAT

Zie voor de overige prestaties van het eindresultaat hoofdstuk 5 van beoordelingsrichtlijn BRL 1003 of het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat en paragraaf 4.2 van BRL 9600-06.

5.	UITVOERINGSVOORWAARDEN

Het proces is uitgevoerd conform de uitvoeringsvoorwaarden uit hoofdstuk 5 van BRL 9600-06.

6.	GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Zie voor de onderhoudsvoorschriften het van toepassing zijnde attest of attest-met-productcertificaat of de onderhoudsvoorschriften van de betreffende leverancier van de toegepaste materialen.

7.	WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

Controleer bij oplevering of gerealiseerd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

en zo nodig met:

- CI

Controleer of dit procescertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.CI.nl.